动力电池深度学习  60 天进阶课程

# 制造质量控制与过程能力

测量系统  统计控制  能力评价  反应计划

第 08 期  |  2026-09-08  |  制造质量

本期结论  能力指数只有在测量系统可信、过程稳定且抽样方式合理时才有工程含义。控制图负责识别变化，规格限负责判断产品是否满足要求，两者不能互换。

阅读方法  先沿质量闭环确定数据角色，再依次学习测量系统、稳定性、控制图和能力指数，最后用异常案例练习隔离与追溯。

# 1 本期学习目标

- 把电芯要求分解为可测量的关键质量特性和关键过程参数，并定义数据用途。

- 区分规格限、控制限和预警限，解释为什么控制图不能代替产品判定。

- 用偏倚、重复性、再现性、稳定性和线性评价测量系统，不让量具噪声冒充工艺波动。

- 在过程稳定后计算 Cp 和 Cpk，并识别非正态分布、自相关和混合总体带来的误判。

- 为越界和非随机信号建立隔离、追溯、验证和放行的反应计划。

# 2 质量数据必须连接产品要求和现场动作

制造质量控制的对象是产品风险。每一项关键质量特性都应回答五个问题：它与容量、功率、寿命或安全有什么关系；在哪里测；如何测；什么信号触发行动；行动后如何证明风险已经关闭。若数据没有连接到明确的反应计划，采集频率再高也只是存档。

图 1  制造质量控制的判断顺序  本文绘制

| 对象 | 典型电池特性 | 数据用途 | 错误做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | 容量 DCIR 绝缘 漏率 | 交付和安全判定 | 把内部控制线当客户规格 |
| 工序输出 | 面密度 厚度 水分 焊接电阻 | 识别漂移并保护后工序 | 只保留平均值不保留时间顺序 |
| 过程输入 | 线速度 压力 温度 真空时间 | 解释输出变化并锁定原因 | 只记录设定值不记录实际值 |
| 谱系信息 | 批次 设备 工位 通道 刀位 | 隔离共同原因和影响范围 | 仅按成品日期追溯 |

# 3 规格限和控制限回答不同问题

规格上限和下限来自设计要求、法规、客户约定或经过验证的内部标准，用于判断产品是否满足要求。控制限根据稳定过程的时间序列估计，用于判断当前波动是否仍像历史共同原因波动。一个点可以在规格内但超出控制限，说明过程发生了值得调查的变化；也可能所有点都在控制限内，但整个稳定分布仍越过规格限，说明过程稳定却没有能力。

UCL = μ + 3σ    CL = μ    LCL = μ − 3σ

变量与单位  UCL 和 LCL 为控制上限和下限；CL 为中心线；μ 为稳定过程均值；σ 为与所选统计量相匹配的过程标准差。它们与特性单位相同。三西格玛是常用约定，不是客户规格。

NIST 指出，控制图通常包含中心线与上下控制限。对满足相应假设的正态独立数据，三西格玛限对应双侧约 0.27% 的单点偶然越界概率；分布偏斜、自相关或分组不合理会改变实际误报率。[1] 即使没有点越界，连续上升、长期偏在中心线一侧或周期性结构也可能是非随机信号。

## 3.1 合理分组决定控制图看到哪一种波动

合理子组应让同一子组内只包含短时间共同条件下的样品，而子组之间能够暴露班次、卷号、烘箱区、涂布头、分切刀位或化成通道的变化。把不同设备、材料批次和产品族混在一个子组中，会把真实差异压进组内波动，使控制限变宽。按异常结果重新挑选样品则会破坏时间顺序并低估波动。

# 4 测量系统必须先于过程接受检验

观测值由真实产品差异和测量误差共同构成。量具的分辨率、偏倚、重复性、操作者或夹具再现性、随时间漂移以及量程内线性都会改变判断。NIST 的测量过程章节强调，应使用核查标准和控制图监控测量偏倚及长期变异，而不是只在校准到期时检查仪器。[2]

y_obs = y_true + b + ε

变量与单位  y_obs 为观测值；y_true 为被测对象真实值；b 为系统偏倚；ε 为随机测量误差。各项与被测特性使用相同单位。

σ_obs² = σ_part² + σ_repeat² + σ_reprod² + σ_other²

变量与单位  σ_obs² 为观测方差；σ_part² 为零件间方差；σ_repeat² 为重复性方差；σ_reprod² 为再现性方差；σ_other² 为时间、位置和夹具等其他测量方差。方差单位为特性单位的平方。该分解要求研究设计能够区分这些来源。

| 测量属性 | 工程含义 | 动力电池例子 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分辨率 | 最小可辨变化是否足够 | 厚度仪能否分辨控制窗口内的小漂移 | 与公差和过程波动比较 |
| 偏倚 | 平均读数相对参考值偏移 | 水分仪对标准样或实验室方法的偏差 | 参考样多次测量 |
| 重复性 | 同条件短期重复的离散 | 同一电芯重复测 DCIR | 固定样品和条件重复 |
| 再现性 | 人员夹具设备之间的差异 | 不同夹具通道测得漏率不同 | 交叉或嵌套研究 |
| 稳定性和线性 | 随时间或量程变化 | 电子秤在低高注液量处偏差不同 | 核查标准和多水平样品 |

# 5 过程稳定后才能解释能力指数

NIST 将稳定过程描述为均值、方差和分布随时间保持一致，并明确指出在讨论能力之前应先证明稳定性。[3] 能力分析把这种稳定分布与规格比较。若过程中混入换卷、刀具磨损、设备维护或配方变更，单个 Cpk 会把多个状态压缩为一个数，既不能预测未来，也无法定位风险。

Cp = (USL − LSL) / (6σ)

变量与单位  Cp 为潜在过程能力指数，无量纲；USL 和 LSL 为规格上限与下限；σ 为稳定过程标准差，单位与特性相同。Cp 只比较分布宽度，不考虑中心偏移。

Cpk = min[(USL − μ)/(3σ), (μ − LSL)/(3σ)]

变量与单位  Cpk 为考虑中心偏移的过程能力指数，无量纲；μ 为稳定过程均值。若只有单侧规格，应只使用对应一侧的距离。

这些公式通常以近似正态、稳定且代表未来生产的数据为基础。对颗粒数、漏率、强烈偏斜的水分或自放电尾部，应先检查分布和检出限，再采用合适分布、变换或分位数方法。能力阈值还取决于风险、客户要求、抽样不确定度和安全裕量，不能从其他工厂照搬。

# 6 控制图类型要匹配数据结构

| 数据结构 | 常用图 | 适用场景 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续数据 有合理子组 | Xbar R 或 Xbar S | 同一时段多点厚度 面密度 | 混合位置会放大组内波动 |
| 连续数据 单值 | I MR | 逐只注液量 焊接电阻 | 相邻值自相关会影响限值 |
| 不合格率 样本量可变 | p 图 | 抽检绝缘不合格率 | 低缺陷率需较长观察窗 |
| 单位缺陷数 机会数可变 | u 图 | 每卷外观缺陷密度 | 缺陷机会定义必须稳定 |
| 小幅持续漂移 | EWMA 或 CUSUM | 量具偏倚 温度缓慢漂移 | 参数选择改变灵敏度与误报 |

选图前应先确定数据类型、采样频率、合理子组和可能的时间相关性。控制图的价值在于比较今天与稳定基线，而不是自动给出根因。NIST 将 Shewhart、CUSUM、EWMA 和多变量图列为过程监控方法，并强调越界后仍需调查可归属原因。[1][4]

# 7 反应计划必须规定谁隔离什么

- 先验证测量系统和样品身份，排除通道失准、夹具接触、温度未平衡和录入错误。

- 按最后一个已知正常点界定时间窗，立即隔离该窗口内的在制品、成品和后续混料产品。

- 沿材料批次、设备段、工位、刀位、班次和通道重建共同因素，不只查看平均值。

- 确认特殊原因后修正工艺，同时用核查样和相邻特性证明测量与过程都已恢复。

- 规定恢复生产的连续样本、验证项目和审批责任，并保留处置与再发生监控记录。

# 8 典型故障场景 面密度能力很好但低温内阻漂移

某涂布段月度报表显示面密度 Cpk 持续较高，成品容量也在规格内，但部分卷对应电芯的低温 DCIR 逐周升高。原始数据按每天平均后入库，并把两个涂布头、三个横向位置和两台离线称重设备合并计算。复核发现一台称重设备存在缓慢偏倚，同时边缘位置面密度波动被日均值掩盖。

- 用核查标准回放两台称重设备的偏倚和稳定性，并冻结受影响时间窗的能力结论。

- 按涂布头、横向位置、卷号和时间重建原始面密度控制图，停止使用日均值替代时间序列。

- 把边缘面密度与厚度、孔隙率、残溶和低温 DCIR 关联，确认产品风险路径。

- 隔离偏倚期间及相邻窗口极卷，用独立方法复测，并扩大到已进入装配的谱系批次。

- 修正量具和取样方案后重新建立稳定基线，再计算能力并验证低温性能恢复。

诊断原则  高能力指数不能补偿错误的测量系统、混合总体或被平均掉的空间差异。能力分析必须保留产品位置和制造时间。

# 9 常见误区与本期小结

误区 1  所有点在规格内就代表过程稳定。  规格判断产品是否合格，稳定性需要时间序列和控制图证据。

误区 2  控制限应该等于规格限。  控制限来自过程分布，规格限来自要求，来源和用途不同。

误区 3  Cpk 越高就一定越安全。  量具偏倚、错误分组或删去异常值都可能虚高能力。

误区 4  校准合格就不需要做测量系统分析。  校准不能自动覆盖重复性、再现性、稳定性和实际夹具条件。

误区 5  自动报警等于完成质量控制。  报警之后还需要隔离范围、根因证据、恢复条件和放行责任。

本期小结  制造质量控制的顺序是先定义风险相关特性，再证明测量可信，随后判断过程是否稳定，最后评价能力并执行反应计划。统计工具不能替代工艺知识和谱系数据，但能把异常出现的时间和范围变成可验证的调查线索。

# 10 思考题与简要答案

- 为什么规格内的点仍可能触发停线调查？

答：因为它可能超出基于稳定过程建立的控制限，说明过程状态已经改变，后续产品风险会上升。

- 同一电芯重复测量 DCIR 波动很大时应先改工艺吗？

答：不应。先检查温度平衡、SOC、夹具接触、通道和测量重复性，再判断真实产品波动。

- Cp 高而 Cpk 低通常说明什么？

答：过程宽度相对规格不大，但均值偏向某一规格边界；应调查中心偏移而不是只降波动。

- 为什么不同涂布头不应直接混成一个控制图？

答：不同设备可能有不同中心和波动，混合后会扩大控制限并隐藏每个头的特殊原因。

- 反应计划为什么必须写明最后一个正常点？

答：它用于界定可疑时间窗和隔离边界，防止漏掉受影响产品或无差别扩大报废范围。

# 11 下一期预告

第 09 期  过程验证与变更管理  将从 PFMEA、试验设计、过程窗口、控制计划、生产验证和安全启动建立变更前后的证据链。

# 附录 来源与延伸阅读

[1] National Institute of Standards and Technology. What Are Control Charts? NIST SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, section 6.3.1. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc31.htm （访问日期：2026-09-09）。

[2] National Institute of Standards and Technology. Statistical Control of a Measurement Process, section 2.2. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/mpc/section2/mpc2.htm （访问日期：2026-09-09）。

[3] National Institute of Standards and Technology. Assessing Process Stability and Assessing Process Capability, sections 3.4.5 and 3.4.6. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/ppc/section4/ppc45.htm and https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/ppc/section4/ppc46.htm （访问日期：2026-09-09）。

[4] National Institute of Standards and Technology. What Are Process Control Techniques? section 6.1.2. https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section1/pmc12.htm （访问日期：2026-09-09）。

[5] Automotive Industry Action Group. Quality Core Tools and AIAG VDA SPC Manual, version 1, published July 2026. https://www.aiag.org/expertise-areas/quality/quality-core-tools （访问日期：2026-09-09）。