# 电池故障诊断与异常检测

从残差 规则和数据模式定位异常

第 25 期｜2026-09-25

有效诊断必须区分电芯 传感器 连接和控制故障 并在检测速度与误报之间量化权衡

# 学习目标

完成本期后，你应能把本期概念转化为可计算的边界、可观察的信号和可执行的验证步骤。

- 建立电芯 传感器 连接和执行器故障分类

- 使用冗余关系和模型残差发现异常

- 理解阈值 CUSUM 和数据驱动方法的边界

- 设计检测 隔离 确认和安全动作流程

- 用检出率 误报率 延迟和计算负荷评价算法

# 系统总览

电池异常可以来自内部短路 自放电 连接电阻上升 冷却失效，也可以来自电压 电流 温度传感器和通信链路。若未先隔离故障来源，BMS 可能对正确电芯执行错误动作。

知识规则适合边界清晰的过压和断线；模型残差能发现行为偏离；数据驱动方法能学习复杂模式。三类方法都需要覆盖正常工况分布，否则高误报会削弱可用性。

Sandia 2026 年报道的大规模在线模型异常检测比较了多种残差统计方法，并同时评估检出率 误报和计算时间。这些结果属于特定模拟堆栈和试验设置，方法选择仍需针对产品验证。

图 1  诊断不仅要发现异常 还要定位来源并验证处置

| 故障类别 | 典型信号 | 易混淆对象 | 确认方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电芯内部 | 自放电 温升 阻抗变化 | 采样偏置或温差 | 静置漂移 EIS 热与气体证据 |
| 连接故障 | 局部压降和发热 | 电芯内阻增长 | 四线压降 热像 振动复现 |
| 传感故障 | 跳变 冻结 偏置 | 真实快速事件 | 冗余关系 故障注入 |
| 执行器故障 | 命令与响应不一致 | 控制延迟 | 辅助触点 电流与温度反馈 |

# 一 故障分类与危险链

诊断设计从失效如何影响系统开始

## 1 1 电芯与连接故障

内部短路 异常自放电和副反应属于电芯内部故障；焊点松动 腐蚀和母排裂纹属于连接故障。两者都可能表现为压降和温升。

## 1 2 传感与控制故障

采样开路 偏置 数据冻结 丢包以及接触器或泵阀拒动会制造错误观测或错误执行。诊断必须明确故障对象。

Risk_priority = Severity × Occurrence × Detectability

式 1 风险优先级用于安排诊断覆盖 具体量表由项目定义

# 二 规则与合理性检查

规则方法透明 适合明确边界和硬件诊断

## 2 1 范围和变化率

信号超物理范围 变化率异常或持续冻结可提示传感故障。阈值需考虑采样周期 噪声和真实快速事件。

## 2 2 冗余关系

串联单体电压和应接近 Pack 电压，电流与功率应满足能量守恒，命令与反馈应一致。残差可定位不自洽信号。

r_V = V_pack − ΣV_cell

式 2 r_V 单位 V 显著偏离可提示采样或连接问题

| 检查 | 正常依据 | 异常解释 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | 器件和物理上下限 | 短路 开路 饱和或真实越界 |
| 变化率 | 电化学和热惯性 | 跳变 干扰或急剧事件 |
| 冻结 | 信号应随工况变化 | 通信或采样停滞 |
| 冗余和 | Pack 与单体关系 | 偏置 漏采或接线错误 |

# 三 模型残差诊断

模型把正常工况下的输入输出关系转换为可监控残差

## 3 1 电压与热残差

用电流 SOC 温度预测电压和温升，实测与预测差持续偏离时触发异常。模型误差必须先在正常数据上标定。

## 3 2 参数漂移

在线估计的电阻 容量或自放电参数变化可揭示慢性故障，但参数可辨识性差时会互相补偿。

r_k = y_k − yhat_k

式 3 r_k 为测量与模型预测的残差 单位随信号

# 四 统计检测与阈值

统计方法积累小偏差 可提高慢性异常灵敏度

## 4 1 CUSUM 与控制图

CUSUM 对持续小偏移累加，Shewhart 控制图对单点大偏差敏感。参数应由正常残差分布和允许延迟确定。

## 4 2 多单体规模化

单体数量增加会扩大多重比较误报，并增加计算与通信负担。阈值需要按通道数量和相关性校准。

S_k = max(0 S_k−1 + r_k − ν)

式 4 CUSUM 累积量 S 的阈值决定灵敏度与误报

| 方法 | 擅长发现 | 主要参数 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定阈值 | 明确越界 | 上下限 迟滞 | 忽略工况依赖 |
| 变化率 | 突变 | 窗口和斜率 | 噪声误报 |
| CUSUM | 持续小偏移 | 参考值和决策阈值 | 模型偏差累积 |
| 多变量模型 | 关联模式变化 | 协方差和特征 | 分布外失效 |

# 五 数据驱动与混合诊断

数据模型可学习复杂模式 但标签和分布决定可靠性

## 5 1 特征和标签

充电曲线 温度空间分布 阻抗和残差可作为特征。故障标签需说明触发方式 位置 严重度和时间。

## 5 2 混合模型

物理模型生成残差，机器学习再对残差分类，可减少对原始工况变化的敏感度并保留部分可解释性。

score = f(features | operating_condition)

式 5 异常分数必须以工况条件解释

# 六 早期预警与传感融合

温度和电压常是滞后指标 早期预警需要更多证据

## 6 1 阻抗 气体与声学

Sandia 研究比较快速 EIS 气体和其他商用诊断的预警特征。复杂 Pack 中单体信号辨识会下降，部署必须验证。

## 6 2 多证据确认

单一新传感器不能替代安全链。阻抗 气体 温度 电压和模型残差应按可靠性融合，并处理传感器自身故障。

P_fault|data ∝ P_data|fault × P_fault

式 6 概率更新用于组合先验和多源证据

# 七 评价与故障注入

诊断算法需要用真实和合成故障建立可量化证据

## 7 1 指标体系

至少报告检出率 漏检率 误报率 检测延迟 隔离准确率和计算负荷，并按故障严重度分层。

## 7 2 故障注入

硬件在环可安全注入偏置 冻结 丢包和执行器故障，电芯内部故障需在受控安全设施中用可重复触发方法验证。

# 工程检查表

诊断算法发布前检查以下五项

- 每个故障是否定义对象 危险链和可观察信号

- 正常工况模型是否覆盖温度 SOC SOH 和动态范围

- 阈值是否同时量化检出率 误报率和检测延迟

- 传感器故障与真实电芯故障是否能够隔离

- 安全动作后是否有反馈确认与维修判据

# 案例推演

场景 某串联单体在高速脉冲时电压突然低于邻近单体 休息后恢复

可能是高内阻 连接松动 采样线瞬断或真实内部异常

- 对齐单体电压 Pack 电流 温度和通信时间戳

- 计算该单体脉冲电阻并与邻近位置和历史比较

- 检查母排焊点四线压降和局部温升

- 注入采样开路与通信丢包验证诊断特征

- 若电芯参数持续异常则降额隔离并安排受控复测

只有同时解释电气响应 连接证据和采样链 才能把异常正确归因。

# 常见误区

以下判断忽略了关键边界。复盘时应先补齐对象、工况和可验证证据。

## 误区 1 异常分数高就等于电芯故障

传感 连接 通信和模型失配也会提高分数

## 误区 2 阈值越低越安全

过多误报会造成不必要停机并削弱用户对报警的信任

## 误区 3 机器学习能替代故障机理

分布外故障和标签偏差仍需物理约束

## 误区 4 温度正常就没有热风险

传感位置和热惯性可能让温度落后于内部事件

## 误区 5 一次复现失败就可关闭问题

间歇连接和慢性故障需要历史与应力条件

# 本期要点总结

诊断必须先分类故障对象

规则 模型和数据方法各有适用边界

残差需要在正常工况上标定

检出率 误报和延迟必须同时报告

处置后的反馈是诊断闭环的一部分

# 思考题与答案

先独立作答，再检查答案中的假设、单位和验证条件。

- 电压残差可以发现哪些问题

- CUSUM 适合发现什么

- 为什么单体数增加会提高误报风险

- 早期预警为什么需要多传感融合

- 故障注入需要验证什么

## 答案 1

电芯参数异常 采样偏置 连接压降或模型失配

## 答案 2

持续的小偏移而非单个孤立尖峰

## 答案 3

多通道同时监控会增加偶然越阈次数

## 答案 4

不同信号出现时间和可靠性不同 单一信号可能漏检或误报

## 答案 5

检测 隔离 延迟 安全动作和恢复逻辑

# 下一期预告

第 26 期将学习热管理系统设计 从发热模型 冷却拓扑到泵阀控制和温差验证

# 参考资料

以下资料用于建立本期的工程框架。所有网页的访问日期均为 2026 年 9 月 29 日。

Sandia Scaling Up Online Model Based Anomaly Detection  https://www.sandia.gov/ess/2026/04/13/research-explores-scaling-up-online-model-based-anomaly-detection-for-improved-battery-system-safety-reliability-and-availability

Sandia Energy Storage Management Systems Handbook  https://www.sandia.gov/app/uploads/sites/163/2023/01/ESHB2020_Ch15_ESMS_Nguyen.pdf

Sandia Early Detection of Li Ion Battery Thermal Runaway  https://www.sandia.gov/research/publications/details/early-detection-of-li-ion-battery-thermal-runaway-using-commercial-diagnost-2024-02-01/

Sandia Ensemble Learning and Charging Cycle Divergence  https://www.sandia.gov/research/publications/details/ensemble-learning-prediction-and-li-ion-cell-charging-cycle-divergence-2021-01-01/

NREL Battery Lifespan Research  https://www.nrel.gov/transportation/battery-lifespan.html